SENTINEL-X

Rapport technique

Nœud de surveillance IoT sécurisé à la bordure

AetherCorp · Centrale isolée Δ-7

Workshop 2026 · M1

Équipe : Yassine Barhdadi · Wassim · Moha

Version du 8 octobre 2026 · dépôt github.com/0xBlxck/Sentinel-X

Sommaire

1. Résumé	3

2. Architecture générale	3

Topics MQTT	4

3. Matériel et câblage	4

Points de conception	4

4. Firmware ESP8266	4

Boucle principale	5

Fonctions principales	5

5. Serveur et API	6

Services Docker	6

Routes de l'API	6

Base de données	6

6. Intelligence artificielle	6

Détection d'anomalies : Isolation Forest	6

Vision par ordinateur	7

7. Interfaces de supervision	7

Centre de commandement web	7

Application mobile	7

8. Sécurité	8

Mesures en place	8

Vulnérabilités connues et remédiations	8

9. Réseau et déploiement	8

Mise en route	9

10. Tests et validation	9

Reste à valider en conditions réelles	9

11. Incidents rencontrés et résolutions	9

12. Limites et perspectives	10

Limites actuelles	10

Perspectives	10

Annexe — Organisation du dépôt	10

# 1. Résumé

Sentinel-X est un boîtier de surveillance conçu pour un site isolé. Un microcontrôleur ESP8266 mesure la température, l'humidité, le gaz et la présence, et pilote une alarme locale (buzzer, LED, écran). Ses mesures partent chiffrées en MQTT/TLS vers un serveur sur le PC de supervision, qui les stocke, les analyse avec une IA de détection d'anomalies et les diffuse en temps réel à un centre de commandement web et à une application mobile. Une webcam reliée au serveur ajoute la détection de personnes (YOLOv8) et un contrôle d'accès par reconnaissance faciale.

Trois principes ont guidé la conception :

- Sécurité de bout en bout : chiffrement TLS avec vérification du certificat par l'ESP, comptes séparés, conteneurs durcis, pare-feu restreint au réseau de table, aucun secret dans Git.

- Autonomie du boîtier : l'alarme gaz fonctionne sans réseau ni serveur ; la boucle principale ne se bloque jamais sur le Wi-Fi.

- Démo fiable : bascule automatique entre deux hotspots, retour d'état des actionneurs, bandeau « hors ligne », mode présentation.

État au 8 octobre 2026 : tous les capteurs et actionneurs ont été vérifiés sur le boîtier réel après recâblage complet ; la chaîne ESP → MQTT/TLS → API → dashboard fonctionne de bout en bout sur le hotspot de démo, pare-feu actif. Les éléments encore à valider en conditions réelles sont listés en section 10.

# 2. Architecture générale

Le système se découpe en quatre blocs reliés par des protocoles standards :

ESP8266 ─MQTT/TLS 8883─▶ Mosquitto ─▶ API FastAPI :8000 ─▶ PostgreSQL

capteurs, OLED,          (Docker)       │ IA Isolation Forest

buzzer, LED                             └─▶ WebSocket /ws ─▶ dashboard web

└─▶ application mobile

Webcam USB ─▶ vision/detect.py (YOLOv8, visages) ─▶ API : alertes, commandes

flux MJPEG :8090 ─▶ dashboard et application

| Composant | Rôle | Technologies | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| Boîtier | Mesures, alarme locale, affichage | ESP8266 NodeMCU, C++ (PlatformIO, Arduino) | — |
| Broker | Transport des mesures et des commandes | Mosquitto 2 en TLS 1.2 | 8883 |
| API | Ingestion, stockage, IA, temps réel, commandes | Python FastAPI, paho-mqtt, scikit-learn | 8000 |
| Base de données | Historique des mesures et des alertes | PostgreSQL 16 (non exposée) | — |
| Vision | Détection de personnes, contrôle d'accès | Python, OpenCV, YOLOv8n, YuNet + SFace | 8090 |
| Dashboard | Centre de commandement | HTML/CSS/JS natif, sans dépendance | 8000 |
| Application mobile | Supervision et commandes sur téléphone | Expo SDK 57, React Native, TypeScript | — |

## Topics MQTT

| Topic | Sens | Contenu |
| --- | --- | --- |
| sentinel/telemetry | ESP → serveur | Toutes les 2 s : temp, hum, gas, motion, motion_edge, warmup, gas_alarm, gas_alarm_edge |
| sentinel/cmd | serveur → ESP | buzzer (bool), led (green/red/off), chime (access/beep) + who, stranger (bool) |
| sentinel/state | ESP → serveur | État réellement appliqué, message retenu : buzzer, led, gas_alarm, stranger |

# 3. Matériel et câblage

Le boîtier repose sur une carte NodeMCU v2 (ESP-12E, ESP8266). Le câblage suit une règle simple : un seul fil par broche de composant, l'alimentation étant distribuée par les rails de la breadboard (3,3 V, 5 V et GND), alimentés chacun par un seul fil depuis la carte.

| Composant | Broche(s) NodeMCU | Alimentation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Écran OLED SSD1306 0,96″ | SDA → D2, SCL → D1 | 3,3 V | I2C, adresse 0x3C |
| DHT22 | OUT → D5 | 3,3 V | Température et humidité |
| PIR HC-SR501 | OUT → D6 | 5 V (VU) | Délai réglé au minimum (~3 s) |
| Buzzer actif | + → D7 | — | Patte courte au GND |
| LED bicolore | Rouge → D8, verte → D0 | — | Cathode commune au GND, 220 Ω par couleur |
| MQ-2 | AO → diviseur → A0 | 5 V (VU) | Diviseur 10 kΩ / 20 kΩ obligatoire |
| Bloc 7,5 V (production) | + → VIN | — | Jamais en même temps que l'USB |

## Points de conception

- Diviseur de tension du MQ-2 : la sortie AO monte jusqu'à 5 V alors que l'entrée A0 n'en supporte que 3,3 V. Le pont 10 kΩ / 2 × 10 kΩ ramène 5 V à 3,33 V.

- Choix des broches : D3 et D4 sont des broches de démarrage de l'ESP8266 ; elles restent libres pour éviter tout risque au boot. L'I2C de l'écran utilise les broches par défaut D1/D2.

- Alimentation : en production, VU ne garantit plus 5 V quand la carte est alimentée par VIN seul ; le rail 5 V doit être vérifié au multimètre.

# 4. Firmware ESP8266

Le firmware (firmware/src/main.cpp, compilé avec PlatformIO) est écrit pour ne jamais bloquer : capteurs, écran, sonneries et alarme continuent de fonctionner pendant que le Wi-Fi, l'heure (NTP) et MQTT se connectent en arrière-plan. Un environnement bridge permet aussi de faire transiter les données par le port USB si le Wi-Fi tombe pendant la démo.

## Boucle principale

| Tâche | Fréquence | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Sonneries (tuneTick) | continue | Rythmes du buzzer sans delay() : alarme, gaz, accès autorisé, bip |
| Réseau (networkStep) | 5 s | Wi-Fi multi-réseaux, NTP, connexion MQTT/TLS, diagnostic TCP en cas d'échec |
| LED (ledTick) | continue | Couleur demandée, ou clignotement prioritaire (alarme, accès) |
| État (publishState) | à chaque changement | Publie l'état réel des actionneurs sur sentinel/state |
| Écran (oledTick) | 200 ms | 5 écrans : démarrage, mesures, alarme, gaz, inconnu, accueil |
| Mesures | 2 s | Lecture des capteurs, alarme gaz locale, publication MQTT |

## Fonctions principales

### Connexion réseau

- Multi-réseaux : chaque réseau connu (WIFI_SSID, WIFI_SSID2 dans config.h) est essayé 15 s à tour de rôle. Chaque réseau a sa propre adresse de serveur MQTT, car l'IP du PC change d'un hotspot à l'autre.

- TLS vérifié : l'ESP embarque le certificat de l'autorité (certs.h) et refuse tout serveur non signé par elle ; il synchronise l'heure par NTP, indispensable pour valider le certificat.

### Alarme gaz locale

- Pendant les 2 premières minutes, le MQ-2 chauffe : ses valeurs sont signalées comme préchauffage et ignorées par l'IA. L'écran affiche le compte à rebours.

- Au-delà de 300 (valeur brute de A0), l'ESP déclenche seul l'alarme : bips réguliers, LED rouge clignotante, écran « ! GAZ ! ». Elle s'arrête sous 250 (hystérésis contre les oscillations). Le serveur ne peut pas la couper : c'est une alarme de sécurité.

### Affichage et signalisation

- Écran OLED : mesures, force du Wi-Fi et état MQTT ; écran d'alerte clignotant ; écran « MOUVEMENT DETECTE / INCONNU » quand le PIR voit bouger et que la caméra n'a pas reconnu la personne (signalement valable 15 s) ; accueil nominatif d'une personne reconnue.

- LED : rouge clignotante pendant une alarme, verte clignotante pendant l'accueil d'une personne reconnue, sinon couleur fixe choisie depuis le dashboard.

- Retour d'état : après chaque commande, l'ESP publie ce qu'il applique vraiment. Le dashboard affiche donc l'état réel (par exemple une LED maintenue rouge pendant une alarme gaz), pas seulement l'ordre envoyé.

### Diagnostic au démarrage

Le firmware teste électriquement les lignes I2C, cherche l'écran dans les deux sens SDA/SCL et journalise le résultat, puis fait clignoter la LED en rouge puis vert. Ces diagnostics ont permis de localiser rapidement les problèmes de câblage (section 11).

# 5. Serveur et API

## Services Docker

Le serveur tourne avec Docker Compose (server/docker-compose.yml) sur un réseau interne. Seuls les ports 8883 (MQTT/TLS) et 8000 (API) sont publiés ; la base de données et le port MQTT non chiffré 1883 restent internes.

| Service | Image | Durcissement |
| --- | --- | --- |
| mosquitto | eclipse-mosquitto:2 | TLS 1.2, pas d'accès anonyme, cap_drop: ALL, no-new-privileges, limites de connexions et de taille |
| db | postgres:16-alpine | Aucun port publié, mot de passe aléatoire généré, no-new-privileges |
| api | build local (FastAPI) | Utilisateur non-root (10001), système de fichiers en lecture seule, cap_drop: ALL |

## Routes de l'API

Toutes les routes, sauf /api/v1/health et la page du dashboard, exigent l'en-tête X-API-Key. La comparaison de la clé est faite en temps constant (hmac.compare_digest).

| Méthode | Route | Rôle |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/health | État : API, connexion MQTT, modèle IA prêt |
| GET | /api/v1/telemetry?limit= | Dernières mesures (max 2000) |
| GET | /api/v1/alerts?limit= | Dernières alertes (max 500) |
| POST | /api/v1/alerts | Création d'une alerte (utilisée par la vision) |
| POST | /api/v1/command | Commande de l'ESP : buzzer, LED, sonnerie, signalement d'inconnu |
| WS | /ws | Flux temps réel : mesures, alertes, commandes, état du boîtier |

## Base de données

Deux tables indexées par date : telemetry (mesures, score et verdict de l'IA) et alerts (source, type, gravité, message, données JSON). Sources d'alerte : esp8266 (mouvement, gaz), ml (anomalie) et vision (intrusion, visage inconnu, accès autorisé).

# 6. Intelligence artificielle

## Détection d'anomalies : Isolation Forest

L'IA de maintenance prédictive (server/api/app/ml.py, scikit-learn) apprend le fonctionnement normal du site au lieu de reposer sur des seuils fixes. Une Isolation Forest construit 100 arbres qui découpent les mesures au hasard : une mesure normale ressemble à beaucoup d'autres et demande de nombreuses découpes pour être isolée, une mesure anormale s'isole en quelques découpes.

| Paramètre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| Variables | 6 | Température, humidité, gaz et leurs variations depuis la mesure précédente |
| Apprentissage initial | 60 mesures | Environ 2 minutes à une mesure toutes les 2 s |
| Fenêtre glissante | 600 mesures | Environ 20 minutes : le modèle suit les dérives lentes |
| Ré-entraînement | toutes les 30 mesures | Coût faible, adaptation régulière |
| Nouveau régime | 10 anomalies de suite | Une situation durable devient la nouvelle normale |
| Contamination | 2 % | Part de mesures considérées comme anormales |

Les variations rendent visibles des signaux faibles : une température qui monte anormalement vite avec un gaz qui frémit est détectée avant qu'aucune valeur ne soit dangereuse. Les mesures de préchauffage du MQ-2 sont exclues de l'apprentissage, et les points anormaux ne sont pas appris (pour éviter la dérive).

## Vision par ordinateur

- Détection de personnes : YOLOv8n sur la webcam USB, en 640 × 480, environ 60 ms par image mesurées. Une détection n'est confirmée qu'après 1 s de présence (pas sur une seule image).

- Reconnaissance faciale : détection et alignement par YuNet, signature de 128 valeurs par SFace, comparée par similarité cosinus (seuil 0,363). Les visages autorisés sont enregistrés depuis le dashboard ou l'application ; les photos restent sur le PC et ne sont pas versionnées (données biométriques).

- Décisions : visage inconnu confirmé 2 s → alerte critique, buzzer et LED rouge, coupés automatiquement 10 s après le départ de l'inconnu ; personne reconnue → alerte « accès autorisé » et accueil nominatif sur l'écran du boîtier ; silhouette sans visage exploitable → alerte haute.

# 7. Interfaces de supervision

## Centre de commandement web

Le dashboard (dashboard/) est écrit en JavaScript natif, sans aucune dépendance externe : il fonctionne sur le réseau de table, sans Internet. Il est servi directement par l'API.

- Niveau de menace sur 5 crans (NOMINAL à CRITIQUE), calculé à partir des alertes de la dernière minute, de l'IA, de l'alarme gaz et de l'état des liaisons.

- Tuiles capteurs avec tendance et min/max, courbes sur 5 minutes avec marqueurs d'anomalie, score de l'IA, courbe du gaz avec le seuil d'alarme du boîtier.

- Flux caméra annoté, contrôle d'accès (enregistrement et retrait de visages).

- Actionneurs avec confirmation du boîtier, journal des alertes filtrable avec prise en compte par l'opérateur, alerte critique plein écran avec sirène.

- Bandeau « hors ligne », voyants de liaison (WebSocket, MQTT, boîtier, IA, caméra), mode présentation pour le vidéoprojecteur (touche P).

## Application mobile

L'application (mobile/, Expo SDK 57, Expo Router, TypeScript) reprend la direction artistique et les fonctions du dashboard en cinq onglets : Supervision, Vision, Actionneurs, Alertes, Journal.

- La clé d'API est saisie dans l'application et stockée chiffrée sur l'appareil (SecureStore), jamais dans le code.

- Une alerte critique ouvre un écran plein écran et fait vibrer le téléphone en boucle jusqu'à l'acquittement.

- Option « écran toujours allumé » pour garder le téléphone en poste de surveillance.

# 8. Sécurité

## Mesures en place

| Domaine | Mesure |
| --- | --- |
| Transport | MQTT sur TLS 1.2 ; l'ESP vérifie le certificat du serveur avec l'autorité embarquée (pas de mode « insecure ») ; heure synchronisée par NTP |
| Authentification | Broker sans accès anonyme, comptes séparés ESP / API ; clé d'API pour toutes les routes sensibles, comparée en temps constant |
| Conteneurs | Utilisateur non-root, système de fichiers en lecture seule, capacités Linux retirées, no-new-privileges, base non exposée |
| Pare-feu Windows | 8883, 8000 et 8090 autorisés uniquement depuis le réseau de table (détecté automatiquement) ; CUPS (631) et bases de données (1433, 3306, 5432) bloqués ; tout le reste bloqué en entrée |
| Secrets | .env, config.h et certificats exclus de Git ; secrets générés aléatoirement par security/setup.sh |
| Données personnelles | Visages autorisés stockés en local sur le PC serveur, non versionnés |

## Vulnérabilités connues et remédiations

Ces points ont été identifiés pendant le développement et sont à traiter avant le pentest croisé :

| Vulnérabilité | Risque | Remédiation prévue |
| --- | --- | --- |
| Clé d'API dans l'URL du WebSocket (/ws?key=…) | Elle apparaît en clair dans les journaux de l'API | Transmettre la clé dans le premier message après l'ouverture |
| Pas d'ACL sur Mosquitto | Avec les identifiants de l'ESP (extraits de la flash), un attaquant peut publier {"buzzer": false} et couper l'alarme | ACL : l'ESP publie la télémétrie et l'état, lit les commandes ; l'API l'inverse |
| API et dashboard en HTTP | Clé d'API lisible sur le réseau de table | Exposer l'API en HTTPS avec la même autorité de certification |
| Prise en compte des alertes côté navigateur | Pas de traçabilité partagée entre opérateurs | Stocker l'acquittement en base avec l'opérateur et l'heure |

# 9. Réseau et déploiement

La démo tourne sur le partage de connexion d'un iPhone, en 2,4 GHz (option « Maximiser la compatibilité », l'ESP8266 ne gérant pas le 5 GHz). Un second hotspot (Samsung S25) est configuré en secours dans le firmware.

| Appareil | Réseau | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Passerelle (iPhone) | iPhone de Yassine — 172.20.10.0/28 | 172.20.10.1 |
| PC serveur | iPhone de Yassine | 172.20.10.12 |
| Boîtier ESP8266 | iPhone de Yassine | 172.20.10.13 |
| Secours | S25 Mohaaa | PC serveur en 10.176.167.114 |

Le certificat du serveur MQTT a été réémis avec la même autorité pour toutes les adresses du hotspot iPhone (172.20.10.1 à .14) et l'adresse sur le S25 : il reste valable même si le PC change d'adresse, sans modifier le firmware.

## Mise en route

cd server && docker compose --env-file ../.env up -d --build   # broker, base, API

python vision/detect.py                                          # caméra (sur le PC)

pio run -e nodemcuv2 -t upload                                   # firmware

cd mobile && npx expo start --tunnel                             # application mobile

.\security\harden-windows.ps1                                   # pare-feu (administrateur)

# 10. Tests et validation

Les tests ont été réalisés sur le boîtier réel, en lisant le journal série de l'ESP par USB et en envoyant des commandes par l'API.

| Élément | Méthode | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Écran OLED | Scan I2C au démarrage, initialisation | ✔ Détecté en 0x3C sur D2/D1 |
| DHT22 | Lecture continue | ✔ Valeurs cohérentes (23 à 34 °C, 48 à 77 %) |
| MQ-2 | Lecture via le diviseur | ✔ 45 à 130 en air propre |
| PIR | Pièce vide puis mouvement, 30 s chacun | ✔ 0 quand vide, 1 en présence |
| LED et buzzer | 8 commandes envoyées par l'API | ✔ 8 reçues et appliquées ; LED confirmée visuellement |
| MQTT/TLS | Connexion et publication | ✔ TLS 1.2, ECDHE-RSA-AES256-GCM, 19/19 publications |
| Pare-feu | Redémarrage de l'ESP après activation | ✔ Reconnexion et première mesure en 17 s |
| Firmware intermédiaire | Compilation de chaque étape avant commit | ✔ Chaque commit compile seul |
| Dashboard | Navigateur piloté (Edge sans affichage) | ✔ Aucune erreur JS, mode présentation fonctionnel |
| Application mobile | TypeScript, expo-doctor, compilation Android | ✔ 0 erreur, 18/18 contrôles, bundle de 2,9 Mo |

## Reste à valider en conditions réelles

- Seuil de l'alarme gaz (300) avec une vraie source de fumée.

- Application mobile sur téléphone, notamment le flux caméra après correction.

- Clignotement des LED lors d'une vraie détection de visage.

- Scénario de démo complet chronométré, dont la bascule vers le hotspot de secours.

# 11. Incidents rencontrés et résolutions

Ces incidents ont été résolus méthodiquement, en partant des mesures plutôt que des hypothèses :

| Symptôme | Cause | Résolution |
| --- | --- | --- |
| Écran OLED éteint | Aucune réponse I2C : mauvais contact sur les rangées D1/D2 de la breadboard | Diagnostic I2C ajouté au firmware, recâblage complet avec un fil par broche |
| ESP introuvable sur le hotspot | iPhone en 5 GHz, non supporté par l'ESP8266 | Option « Maximiser la compatibilité » (2,4 GHz) |
| Connexion Wi-Fi refusée | Mot de passe de l'ancien réseau, fichier non enregistré | Vérification par date de modification du fichier |
| MQTT injoignable | IP du PC changée et liée au certificat | Certificat réémis pour toute la plage du hotspot |
| Boîtier muet pendant 18 h | Firmware « S25 seulement » téléversé depuis un autre PC | Firmware multi-réseaux, travail commité pour toute l'équipe |
| Données absentes sur mobile | Dates en microsecondes mal lues par le moteur Hermes | Normalisation des dates à la milliseconde |
| Flux caméra saccadé sur mobile | Flux relancé chaque seconde par le rafraîchissement de l'écran | Page vidéo créée une seule fois, tolérance aux retards réseau |
| Pare-feu « appliqué » sans effet | Script lancé sans droits administrateur | Contrôle des droits et arrêt à la première erreur |

# 12. Limites et perspectives

## Limites actuelles

- Le modèle d'IA est conservé en mémoire : il réapprend environ 2 minutes à chaque redémarrage de l'API.

- Pas de notification sur le téléphone quand l'application est fermée.

- Le hotspot de secours (S25) n'a pas encore son mot de passe dans la configuration.

- Les vulnérabilités de la section 8 restent ouvertes.

## Perspectives

- Sauvegarder le modèle d'IA en base pour un redémarrage immédiat.

- ACL Mosquitto, API en HTTPS et clé hors de l'URL du WebSocket.

- Notifications push pour les alertes critiques.

- Point d'accès Wi-Fi dédié pour la démo, coque imprimée en 3D et montage final sans fils apparents.

# Annexe — Organisation du dépôt

| Dossier | Contenu |
| --- | --- |
| firmware/ | Firmware ESP8266 (PlatformIO, C++) |
| server/ | docker-compose : Mosquitto, PostgreSQL, API FastAPI et IA |
| vision/ | Détection de personnes et reconnaissance faciale (sur le PC hôte) |
| dashboard/ | Centre de commandement web, servi par l'API |
| mobile/ | Application mobile Expo |
| tools/ | Pont USB vers MQTT/TLS, simulateur de boîtier |
| security/ | Génération des secrets et certificats, durcissement Windows et Linux |
| docs/ | Contrat d'API, plan de projet |

Règles du dépôt : un commit par changement logique, messages sémantiques (feat(...), fix(...), docs(...)), aucun secret versionné.